12.klase 	                                                        F I Z I K A 1.ieskaite

Tēma - ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI

Darbā izmanto formulu lapu!

1. uzdevums (6 punkti)

Papildini teikumus!

a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ………………..

b) Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā …………………….

c) Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Ja neievēro zudumus, tad enerģija kontūra spolē tajā momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem kļuvis 2 reizes mazāks, ir ……….. mJ.

d) Skaņas svārstības pārvēršas elektriskajās svārstībās rācijas ……………………. (raidītāja mikrofonā, uztvērēja telefonā)

e) Elektromagnētiskie viļņi ir ………………………….. (šķērsviļņi, garenviļņi)

f) Elektriskā lauka intensitātes vektors elektromagnētiskajā vilnī svārstās …………… (perpendikulāri, paralēli) viļņa izplatīšanās virzienam.

2. uzdevums (10 punkti)

Jānis uzzīmēja grafiku, kurā parādīta sprieguma maiņa svārstību kontūra kondensatoram atkarībā no laika, bet aizmirsa pierakstīt pie koordinātu asīm fizikālo lielumus apzīmējumus un to mērvienības.

a) Pieraksti pie vertikālās un horizontālās ass uz tām atlikto fizikālo lielumu apzīmējumus!

b) Piešķirot svārstību kontūram enerģiju, kondensatoru uzlādēja līdz 4 V spriegumam. Tad kontūrā radās svārstības ar 0,125 MHz frekvenci. Nosaki, cik liels ir kontūra elektromagnētisko svārstību periods!

...........................................................................................

c) Pieraksti uz asīm atliktajiem fizikālajiem lielumiem to mērvienības, ievērojot iepriekšējā solī aprēķināto!

d) Aprēķini kontūra induktivitāti, ja tā kapacitāte ir 100 pF!

e) Aprēķini kontūrā notiekošo elektromagnētisko svārstību enerģiju!

f) Aprēķini viļņa garumu kontūra izstarotajiem elektromagnētiskajiem viļņiem!

3. uzdevums (13 punkti)

Situācijas apraksts

Mikroviļņu krāsnī nav tradicionālā svārstību kontūra, kas sastāv no spoles un kondensatora, bet elektromagnētiskās svārstības, kuru svārstību frekvence ir aptuveni 2,5·109 Hz, rada īpaša ierīce magnetrons. Ar strāvu tiek sakarsēts magnetrona kvēldiegs, kas izstaro elektronus. Kvēldiegs ir ieskauts ar anoda lāpstiņām. Magnētiskā lauka ietekmē apkārt kvēldiegam gar anoda lāpstiņām elektroni rotē pa riņķa līnijām un tajās inducējas elektriskie lādiņi. Elektroni riņķojot, spraugās starp lāpstiņām rada mainīgu elektromagnētisko lauku, kura frekvence ir 2,5·109 Hz. Ar magnetronu saistītā antena šīs svārstības kā mikroviļņus izstaro krāsns iekšpusē. Pārtikas produkti satur ūdens molekulas, kas mikroviļņu ietekmē sāk strauji rotēt. Berzes dēļ molekulu rotācijas enerģija pārvēršas siltumenerģijā, kas vajadzīga maltītes pagatavošanai.

a) Paskaidro, vai no mikroviļņu krāsns tiek izstaroti mikroviļņi arī apkārtējā telpā!

..............................................................................................................

..............................................................................................................

b) Paskaidro, kāpēc mikroviļņu krāsnīs pārtikas produktus nevar ievietot metāla traukos!

..............................................................................................................

..............................................................................................................

c) Paskaidro, kādas viļņiem raksturīgas īpašības novērojamas mikroviļņu krāsnī, tai darbojoties!

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. uzdevums (8 punkti)

Tiek ražoti arī tādi elektriskie zvani, kurus var darbināt, neizmantojot vadus. Kā informācijas nesēju izmanto elektromagnētiskos viļņus. Zvana sastāvdaļas iemontētas divās atsevišķās kārbās. Vienu kārbu, kurā ir iemontēta zvana piespiežamā poga, piestiprina pie privātmājas sētas vārtiem, bet otru kārbu novieto istabā. Zvana darbības attālums ir aptuveni 100 m.

a) Kāds ir šāda zvana darbības princips?

..........................................................

....................................................................................................................

b) Kādas priekšrocības ir šāda veida zvanam?

....................................................................................................................

..........................................................

Vērtēšanas kritēriji

| Uzd. | Kritēriji | Punkti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zina strāvas stipruma un sprieguma vērtību atbilstību svārstību kontūrā – 2 punkti | 12 |
|  | Izprot funkcionālo sakarību starp svārstību periodu jeb frekvenci un kontūra raksturlielumiem – 2 punkti |  |
|  | Izmanto enerģijas nezūdamības likumu svārstību kontūrā –2 punkti |  |
|  | Zina mikrofona un telefona darbības principu – 2 punkti |  |
|  | Zina elektromagnētisko viļņu veidu – 2 punkti |  |
|  | Zina elektriskā lauka intensitātes un magnētiskā lauka indukcijassvārstību virzienu – 2 punkti |  |
| 2. | Zina vertikālai asij pierakstīt spriegumu vai strāvas stiprumu un horizontālajai asij – laiku – 2 punkti | 17 |
|  | Izmanto sakarību T = 1/ν – 1 punkts |  |
|  | Iegūst skaitlisku rezultātu – 2 punkti |  |
|  | Pieraksta lielumu mērvienības – 1 punkts |  |
|  | Izsaka no Tomsona formulas induktivitāti vai kapacitāti – 3 punkti |  |
|  | Iegūst skaitlisku rezultātu – 2 punkti |  |
|  | Izvēlas sakarību enerģijai – 1 punkts |  |
|  | Iegūst skaitlisku rezultātu – 2 punkti |  |
|  | Izvēlas sakarību viļņa garumam – 1 punkts |  |
|  | Iegūst skaitlisku rezultātu – 2 punkti |  |
| 3. | Izprot, ka metāls nelaiž cauri mikroviļņus – 2 punkti | 13 |
|  | Izprot, ka metāls absorbē mikroviļņu enerģiju – 2 punkti |  |
|  | Izprot, ka metāls sasilst – 2 punkti |  |
|  | Nosauc vismaz trīs īpašības (1. var.). Par katru īpašību – 1 punkts. Kopā 3 punkti |  |
|  | Nosaka viļņa garumu (2. var.) – 2 punkti; to saista ar caurumiņa izmēriem – 1 punkts. Izskaidro gaismas caurlaidību – 1 punkts. Kopā 4 punkti |  |
| 4. | Nosaka kastīšu saturu – 2 punkti | 8 |
|  | Izmanto darbības principus skaidrojumā – 2 punkti |  |
|  | Izprot mobilitāti – 2 punkti |  |
|  | Izprot ērtumu un vienkāršību lietojumā – 2 punkti |  |